# DOCUMENT

# THIẾT KẾ DỰ ÁN 
HỆ THỐNG ĐIỂM DANH HỌC SINH TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG IoT (Draft - 2.0)

Nhóm: 10

## 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

### 1.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống điểm danh học sinh tự động sử dụng công nghệ IoT, cho phép theo dõi tình trạng tham gia lớp học của học sinh.

### 1.2. Mục tiêu cụ thể

- Tự động nhận diện học sinh thông qua mã PIN (MSSV)

- Kiểm tra tính hợp lệ: đúng lớp, đúng giờ, đã đăng ký môn học

- Ghi nhận điểm danh và vị trí ghế ngồi

- Hiển thị thông tin chào mừng trên LCD

- Cung cấp webapp quản lý cho giảng viên, học sinh và phụ huynh

## 1.3. Linh Kiện Dự Án

| Name | Image |
| --- | --- |
| RASPBERRY |  |
| KEYPAD 4 X 4 |  |
| MÀN HÌNH LCD |  |
| NÚT BẤM (BUTTON) |  |
| LED / BUZZER |  |
| BOARD / DÂY ĐIỆN |  |

## 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 4 tầng:

| Tầng | Tên gọi | Thành phần | Chức năng | Linh kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tầng Phần cứng (Hardware Layer) | Raspberry Pi 3, Keypad, LCD, LED, WiFi | Thu thập dữ liệu, hiển thị thông báo | Raspberry Pi 3, Keypad 4x4, LCD 16x2, LED, Buzzer |
| 2 | Tầng Phần mềm nhúng (Embedded Software) | GPIO Control, Input Validation, Database | Xử lý logic điều khiển thiết bị | Python, RPi.GPIO, SQLite |
| 3 | Tầng Backend Server | REST API, WebSocket, MySQL, Authentication | Xử lý nghiệp vụ, xác thực, thông báo | Node.js, Express, MySQL, Firebase |
| 4 | Tầng Frontend | Giao diện Giảng viên, học sinh, Phụ huynh | Hiển thị dữ liệu, tương tác người dùng | React.js, Flutter, Web Browser |

### 2.1. Sơ đồ tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng gồm 4 tầng chính:

Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống điểm danh

## 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG TRONG PROTEUS

### 3.1. Sơ đồ kết nối

Raspberry Pi 3 kết nối với các thiết bị ngoại vi qua GPIO pins theo sơ đồ sau:

Hình 2: Sơ đồ kết nối phần cứng

### 3.2. Thông số kỹ thuật

- Raspberry Pi 3 Model B - 1GB RAM, WiFi built-in

- Bàn phím 4x4 Matrix - 8 GPIO pins (GPIO 2-9)

- LCD 16x2 HD44780 - 6 GPIO pins (RS, E, D4-D7)

- LED xanh (GPIO 17) và LED đỏ (GPIO 27)

- Nguồn 5V/2.5A cho Raspberry Pi

### 3.3. Bảng kết nối GPIO chi tiết

| Thiết bị | Chân thiết bị | GPIO Pin | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD 16x2 | RS | GPIO 7 | Register Select |
| LCD 16x2 | E | GPIO 11 | Enable |
| LCD 16x2 | D4 | GPIO 12 | Data bit 4 |
| LCD 16x2 | D5 | GPIO 13 | Data bit 5 |
| LCD 16x2 | D6 | GPIO 15 | Data bit 6 |
| LCD 16x2 | D7 | GPIO 16 | Data bit 7 |
| Keypad 4x4 | R1-R4 | GPIO 2-5 | Hàng 1-4 |
| Keypad 4x4 | C1-C4 | GPIO 6-9 | Cột 1-4 |
| LED Xanh | Anode | GPIO 17 | Điểm danh thành công |
| LED Đỏ | Anode | GPIO 27 | Điểm danh thất bại |
| Buzzer | (+) | GPIO 22 | Âm thanh thông báo |

## 4. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

### 4.1. Workflow điểm danh

Quy trình điểm danh tự động được thiết kế theo các bước sau:

Hình 3: Sơ đồ quy trình điểm danh

Các bước thực hiện:

- học sinh nhập mã PIN vào Keypad 4x4

- Raspberry Pi kiểm tra: đúng lớp, đúng giờ, đã đăng ký môn

- Nếu hợp lệ: Ghi nhận điểm danh, hiển thị LCD, bật LED xanh

- Nếu không hợp lệ: Hiển thị lỗi, bật LED đỏ

- Đồng bộ dữ liệu lên server qua WiFi

## 5. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

### 5.1. Giao diện Giảng viên - Real-time Dashboard

Giảng viên có thể theo dõi điểm danh theo thời gian thực với các tính năng:

Hình 4: Giao diện Giảng viên với cập nhật real-time

### Tính năng chính:

- Real-time monitoring: Cập nhật trực tiếp khi học sinh điểm danh

- Thống kê nhanh: Số học sinh đã đến, đi trễ, vắng mặt

- Danh sách chi tiết: Họ tên, MSSV, giờ đến, số ghế

- Sơ đồ ghế ngồi: Trực quan hóa vị trí học sinh

- Export Excel: Xuất báo cáo để lưu trữ

### 5.2. Giao diện học sinh - Lịch sử điểm danh

học sinh có thể xem lịch sử điểm danh cá nhân và theo dõi tỷ lệ tham dự:

Hình 5: Giao diện học sinh xem lịch sử điểm danh

### Tính năng chính:

- Thống kê tổng quan: Tổng số buổi, đã tham dự, đi trễ, vắng

- Tỷ lệ tham dự: Hiển thị % với thanh progress bar trực quan

- Cảnh báo: Thông báo nếu sắp thiếu điều kiện dự thi (\<80%)

- Lịch sử chi tiết: Xem từng buổi học đã tham dự

### 5.3. Giao diện Phụ huynh - Thông báo tức thì

Phụ huynh nhận thông báo tự động khi con đến trường qua ứng dụng mobile:

Hình 6: Thông báo tự động cho Phụ huynh

### Các loại thông báo:

- Thông báo đến trường: Ngay khi con điểm danh thành công

- Báo cáo tuần: Tổng hợp tình hình tham dự hàng tuần

- Cảnh báo: Thông báo khi vắng nhiều buổi liên tiếp

## Đánh giá

| MSSV | Họ và Tên | Mức độ thực hiện (100%) | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22810009 | Nguyễn Kim Hưng | 30% | 9 |
| 22810010 | Đào Đức Khải | 30% | 9 |
| 24810113 | Phan Trương Đình Khánh | 30% | 9 |

# CORE FLOW

### High-Level Architecture

## Core Database Schema

## Check-in Sequence

## Offline Sync Flow (optional)

## Device Authentication Flow (optional)

## Device Heartbeat Monitoring

## Role-Based Access Flow

# BRAINSTORM

Checking system design

### Authentication

- Login

- Role-based access (optional)

### Room

- CRUD

- Assign teacher

- Set capacity

### Device

- Register device

- Assign to room

- View online/offline

- Heartbeat tracking

### Attendance

- RFID checkin

- PIN fallback

- Checkin/checkout logic

- Prevent duplicate

- Event logging (optional)

### Dashboard

- Current occupancy

- Today attendance

- Device health

- Event history